RR/RI-26/MJ/2018
„ZIELONOGÓRSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA” Spółka z o.o.

65-120 Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110a

tel. (068) 45-19-300, faks (068) 45-19-340

www.zwik.zgora.pl,  e-mail: poczta@zwik.zgora.pl
działając zgodnie z § 34 Regulaminu określającego zasady i tryb udzielania zamówień przez „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o.

OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY

o wartości szacunkowej powyżej 100 000 €

na remont części budynku reagentów na terenie SUW Zawada w Zielonej Górze
Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

CPV:


45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45310000-3, 45320000-6, 45330000-9, 45410000-4, 45331200-8, 43432000-4, 45430000-0, 45431000-7, 45440000-3, 45420000-7, 45442200-9, 45442100-8, 45450000-6, 45311200-2

Opis przedmiotu zamówienia:

Informacje ogólne

Przedmiotem opracowania zleconej dokumentacji projektowej był remont i ocieplenie części budynku reagentów zlokalizowanego na Stacji Uzdatniania Wody w Zielonej Górze – Zawadzie. W opracowaniu ujęto remont budynku z wydzieleniem pomieszczeń: biurowych, warsztatowych, socjalnych, technicznych i magazynowych. W zakresie prac remontowych przewidziano roboty rozbiórkowe, odtworzeniowe, wymianę i nową instalację elektryczną, sanitarną, wentylację, powłoki, wzmocnienia ścian typu „Kolbet”, remont posadzek, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont toru jezdnego wciągnika, ocieplenie ścian i nową elewację, itd. Przyjęto założenie, że budynek będzie zasadniczo użytkowany zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.
UWAGA: 

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE REALIZACJI CZĘŚCI ROBÓT UJĘTYCH W DOKUMENTAJCI TECHNICZNEJ ORAZ WPROWADZIŁ CZĘŚCIOWE ZMIANY ROBÓT OPISANYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ – OPIS W PUNKCIE 3.3.4. SIWZ

Opis stanu istniejącego.

Budynek reagentów jest obiektem wydzielonym wolnostojącym, wkomponowanym w istniejącą infrastrukturę komunikacyjną SUW. Jest to obiekt parterowy o konstrukcji szkieletowej słupowo-ryglowej – częściowo podpiwniczony, z dachem płaskim krytym papą. Odprowadzenie wody deszczowej z dachu poprzez system wewnętrznych rur spustowych i dalej do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Budynek reagentów wykonany jest zasadniczo w konstrukcji prefabrykowanej żelbetowej, w części podpiwniczonej jest konstrukcja żelbetowa monolityczna. Stropodach o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej – płyty prefabrykowane typu panwiowego oparte są na systemie podciągów betonowych. Całość wsparta jest na prefabrykowanych słupach żelbetowych zabudowanych na siatce modularnej 6.0 x 6.0 m. – w układzie trzy nawy poprzecznie i osiem naw podłużnie / obszar 18 x 48 m /. Ściany wewnętrzne murowane o grubości 24 cm pełnią funkcję usztywnienia budynku, ściany działowe murowane gr 12 cm stanowią wewnętrzny podział funkcjonalny. Ściany zewnętrzne są zasadniczo prefabrykowane w formie płyt elewacyjnych betonowych typu Kolbet, zawieszonych /podpartych/ na słupach szkieletu konstrukcyjnego budynku. Część ścian zewnętrznych jest murowana o grubości 24 cm z bloczków z betonu komórkowego. Fundamenty pod układem szkieletowym słupowym – w formie prefabrykowanych stóp betonowych, pod ścianami murowanymi fundamenty ławowe.

Wyposażenie instalacyjne budynku:

- instalacje elektryczne oświetlenia, ogrzewania oraz zasilania urządzeń technologicznych,

- instalacje wewnętrzne wodno-kanalizacyjne, kanalizacja sanitarna i deszczowa, przyłącze wody pitnej

- instalacje odgromowe w poziomie dachu ze sprowadzeniem zwodów do uziemienia.

Budynek reagentów powstał w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia.

Projektowanemu remontowi i częściowej przebudowie podlega część skrajna budynku reagentów – o układzie osiowym 18.0 x 18.0 m.

Zakres robót objętych zamówieniem

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane (branża budowlana i elektryczna – w tym ogrzewania i ciepłej wody) opisane w dokumentacji technicznej pn.: „Remont i ocieplenie części budynku reagentów na terenie SUW w Zawadzie” sporządzonej przez GJG Architektura i Budownictwo Pracownię Projektowa s.c., 65-240 Zielona Góra, ul. Akademicka 15   w zakresie:

- projektu budowlanego,

- projektu wykonawczego: architektura i konstrukcja, 

- projektu wykonawczego elektrycznego,

- projektu zamiennego elektrycznego w zakresie ogrzewania zimnej i ciepłej wody
z wyłączeniem robót opisanych w pkt-cie 3.3.4 SIWZ

W związku z powyższym zakres robót ujęty w dokumentacji obejmuje w szczególności:

-  remont i przebudowę części ścian wewnętrznych, kształtujących nową funkcję. Zachowuję się w całości układ konstrukcyjny budynku (w tym nowe ściany działowe w technologii zabudowy szkieletowej wykończone płytami GK oraz ściany wykonane w technologii tradycyjnej gr. ok. 24 cm posadowionych na ławie fundamentowej),

- remont i przebudowę części otworów okiennych w ścianach zewnętrznych

- remont i przebudowę części otworów drzwiowych w ścianach wewnętrznych

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na nową (włącznie z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi)

- wzmocnienie podwieszenia prefabrykowanych ścian zewnętrznych typu „Kolbet” do słupów żelbetowych szkieletu konstrukcyjnego budynku

- ocieplenie ściany wewnętrznej z zatopieniem siatki

- nowe posadzki, w części z izolacją termiczną, w tym wykończone płytkami ceramicznymi gresowymi oraz posadzki żywiczne

- sufit podwieszony kasetonowy

- roboty wykończeniowe, w tym nowe tynki (po zamurowaniu otworów ścian wewn. i zewn.), przetarcie istniejących tynków, gładzenie, szpachlowanie, tapetowanie, malowanie, itp.

- demontaż wentylatorów, komina wentylacji grawitacyjnej wraz z zaślepieniem otworów i odtworzeniem pokrycia papowego,

- wykonanie i zabudowę nowych naświetli w poziomie stropodachu oraz zabudową na poziomie sufitów podwieszanych

- wykonanie instalacji ogrzewania

- wymianę i przebudowę instalacji elektrycznej, w tym niskoprądowej i alarmowej

- wywóz i utylizację gruzu
Zakres robót WYŁĄCZONYCH z postępowania oraz uwagi i wytyczne które należy uwzględnić w wycenie:

I. ROBOTY WYŁĄCZONE Z POSTĘPOWANIA:

a) Roboty zewnętrzne:

- remont istniejącej rampy, schodów i zadaszenia
- docieplenie ścian (w tym fundamentowych) z nową elewacją i kolorystyką budynku
- wymiana drabiny z fundamentem
- docieplenie stropodachu
- wymiana papy (za wyjątkiem uzupełnienia miejsc po zdemontowanych wentylatorach i rozebranym kominie wentylacyjnym)
- roboty związane z zagospodarowaniem terenu, nawierzchnią dróg, podjazdem do warsztatu elektryków, opaskami wokół budynku, itp.
b) Roboty wewnętrzne:

- instalacja wodociągowa wraz z przyłączem oraz urządzeniami

- instalacja kanalizacyjna sanitarna i deszczowa wraz z przyłączem oraz urządzeniami

- wentylacja mechaniczna z rekuperacją

- instalacja monitoringu pomieszczeń z osprzętem

- wyburzenie istniejących podłóg/posadzek

- wyburzenie ścianek działowych gr. 12 cm (rysunek nr 2.0.I – inwentaryzacja: pomiędzy pom.  9-10 oraz 5-6-7-8)

- wykonanie warstw podkładowych podłóg tj. podsypek i betonu podkładowego

- ocieplenie podłogi nad piwnicą wraz z wyprawą

- remont toru jezdnego podnośnika
II. ZMIANY W ZAKRESIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W WYCENIE:

a) Wykonanie podłogi w pomieszczeniach: socjalnych, biurowych, komunikacyjnych, technicznym i gospodarczym – warstwy P3 (ok. 147 m2):

Nie przewiduje się skucia podłogi oraz wykonania warstw podłogi do betonu podkładowego włącznie. Nowe warstwy podłogi należy układać na istniejące posadzki betonowe. 

Warstwy do wykonania:

- na istniejące posadzki ułożyć styropian EPS 100 – 035  

- ułożyć folię PEHD gr. 0,2 mm

- wylać jastrych gr. 70 mm zbrojony siatką posadzkową 10/10 fi 2,5 mm, dylatować obwodowo

- posadzka z płytek ceramicznych gresowych kl. I, R10 (na całości), zaprawa klejowa elastyczna

- ułożenie cokolików ceramicznych w pomieszczeniach z posadzką z płytek i ścianami wykończonymi tapetą

- spoinowanie płytek i cokolików

b) Wykonanie posadzki w magazynie (nr 6) oraz w warsztacie automatyków  (nr 7) – warstwy P1   i P2 (pow. ok. 83,38 m2):

- uszorstnienie powierzchni przez sfrezowanie lastriko (warsztat automatyków) 

- wymycie i zagruntowanie istniejącej posadzki oraz wykonanie warstwy wyrównującej gr. 30 mm

- posadzka z płytek ceramicznych gresowych kl. I, R10 (na całości), zaprawa klejowa elastyczna

- ułożenie cokolików ceramicznych

c) Wykonanie posadzki w warsztacie elektryków (nr 8 – pow. ok. 71,30 m2) – warstwy P1 (pow. ok. 71,30 m2) – wykonać wg technologii BAUTECH:

- miejscowe odkucia i wycięcia wystających elementów stalowych oraz zaślepienie 2 otworów styropianem gr. 10 cm (ok. 0,27 m2)

- uszorstnienie powierzchni przez sfrezowanie lastriko

- zagruntowanie i wykonanie warstwy wyrównującej gr. 30 mm

- warstwa gruntująca BAUPOX 100 STR i wykonanie na całości żywicy epoksydowej BAUPOX 200 (BAUTECH TL SYSTEM

d)   Roboty wykończeniowe i inne:

- ocieplenie ściany wewnętrznej od strony budynku nie remontowanego (oś 4 A-B) wykonać zamiennie ze styropianu (w dokumentacji jest wełna mineralna)

- sufit podwieszany wypełnić płytami ROCKFON SOFIT zamiennie za ROCKFON KORAL

- kolorystyka farb wewnętrznych: odcienie szarości

W konsekwencji podniesienia posadzki analogicznie zmianie ulegną również wysokości wbudowywanych elementów np. okien, sufitów itp.

Instalacje wodociągową, kanalizacyjną i wentylację mechaniczną Zamawiający wykona samodzielnie w trakcie realizacji remontu. W związku z tym niezbędna będzie okresowo wspólna koordynacja robót oraz mogą wystąpić niewielkie utrudnienia z tego powodu. 

Termin wykonania zamówienia: 

do 25.02.2019 r.

Do przetargu mogą przystąpić Wykonawcy, którzy:

· spełniają wymogi określone w § 17,ust.1. Regulaminu Spółki, tj.:

-   posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, posiadają lub dysponują niezbędnym potencjałem  technicznym, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

-   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

· wniosą wadium przed upływem terminu składania ofert,

· posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

· zobowiążą się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do: 25.02.2019 r.

· udzielą co najmniej 3 – letniej gwarancji na wykonane roboty,

· zobowiążą się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym projekcie umowy.

· sporządzą ofertę zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ.

SIWZ do pobrania na stronie internetowej „ZWiK” Sp. z o.o.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. w sekretariacie (I piętro, pokój nr 107) w terminie do dnia 22.10.2018 r. do godz. 1130.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.10.2018 r. o godz. 1200  w siedzibie „ZWiK” Sp. z o.o. na salce konferencyjnej, I piętro pokój nr 105.

Kryteria wyboru oferty:

cena oferty 100%.

Informacje na temat wadium:

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych, zero groszy). Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia wyznaczonego jako termin składania ofert, tj. do dnia 22.10.2018 r. do godz. 1130
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin związania ofertą:

60 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

Kontakt z Wykonawcami:

Jarosław Miszczyk, tel. (68) 45-19-351, e-mail: jaroslaw.miszczyk@zwik.zgora.pl, pok. nr 304 w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00. – 14.00.

Zielona Góra 08.10.2018 r.

                                        




………………………………………

