### Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz techniczny

### DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU DWUFUNKCYJNEGO 
(SSĄCO-PŁUCZĄCEGO) DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI DMC 14T

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | 53/FZ/2024 |
| --- | --- |

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| 1.1 | PODWOZIE |  |
| 1.1.1 | Fabrycznie nowe dwuosiowe: rok produkcji 2025 / 2026 | Rok produkcji - ……… |
| 1.1.2 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego | TAK / NIE * |
| 1.1.3 | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 85km/h +/- 5km/h | Prędkość jazdy - ………. |
| 1.1.4 | DMC 14T | TAK / NIE * |
| 1.1.5 | Napęd: 4x2 na oś tylną, | TAK / NIE * |
| 1.1.6 | Kabina krótka kolor biały 2 osobowa wyposażona w klimatyzację i radioodtwarzacz | TAK / NIE * |
| 1.1.7 | Centralny zamek kabiny | TAK / NIE * |
| 1.1.8 | Poduszka powietrzna kierowcy | TAK / NIE * |
| 1.1.9 | Rozstaw osi: max. 3300 mm | Rozstaw osi - ….. mm |
| 1.1.10 | Długość całkowita pojazdu max 6700mm, | Długość - ………. mm |
| 1.1.11 | Wysokość pojazdu z zabudową max 3350mm, | Wysokość - ……. mm |
| 1.1.12 | Silnik wysokoprężny, | TAK / NIE * |
| 1.1.13 | Silnik o mocy min. 280 KM i normie emisji spalin: min. EURO6 | Moc silnika - …… |
| 1.1.14 | Skrzynia biegów ręczna lub automatyczna | TAK / NIE * |
| 1.1.15 | Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego, | TAK / NIE * |
| 1.1.16 | Przystawka odbioru mocy mechaniczna, nasilnikowa przystosowana do wspólnej pracy pomp zabudowy, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy, | TAK / NIE * |
| 1.1.17 | Zawieszenie przednie: mechaniczne, o nośności min 6,0 t | Nośność - …... t |
| 1.1.18 | Zawieszenie tylne: mechaniczne, o nośności min 9,5 t | Nośność - ..…. t |
| 1.1.19 | Zbiornik paliwa: min 170 l, | Pojemność - ….. l |
| 1.1.20 | Trójkąt ostrzegawczy, lewarek, apteczka, wąż do pompowania kół, klin pod koła | TAK / NIE * |
| 1.1.21 | Obręcze kół rozmiar 19,5” | TAK / NIE * |
| 1.1.22 | Koło zapasowe o parametrach j.w. luzem, | TAK / NIE * |
| 1.1.23 | Ogumienie dostosowane do nośności osi, | TAK / NIE * |
| 1.1.24 | Fartuchy przeciwbłotne, | TAK / NIE * |
| 1.1.25 | Siedzenia kierowcy i pasażerów w ciemnym kolorze, wyposażone w pokrowce ochronne łatwo zmywalne (np. typu vinyl lub sztucznej skóry) | TAK / NIE * |
| 1.1.26 | Wykładzina zmywalna z tworzywa na podłogę i tunel silnika, | TAK / NIE * |
| 1.1.27 | Fotel kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa, | TAK / NIE * |
| 1.1.28 | Fotel pasażera wraz z pasem bezpieczeństwa, | TAK / NIE * |
| 1.1.29 | Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie, | TAK / NIE * |
| 1.1.30 | Klimatyzacja kabiny pojazdu, | TAK / NIE * |
| 1.1.31 | Pionowy układ wydechowy, | TAK / NIE * |
| 1.1.32 | Kamera najazdowa podczas cofania, odporna na warunki pogodowe, do użytku dziennego i nocnego o szerokim kącie widzenia - zamontowana z tyłu pojazdu i monitorem LCD zamontowanym w kabinie pojazdu, | TAK / NIE * |
| 1.1.33 | Szafki zewnętrzne i inne zamykane na kluczyk, | TAK / NIE * |
| 1.1.34 | Reflektory przednie, światła do jazdy dziennej, | TAK / NIE * |
| 1.1.35 | Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. | TAK / NIE * |
| 1.1.36 | Zabezpieczenie boczne, zapobiegające wjechaniu pod pojazd, | TAK / NIE * |
| 1.1.37 | Oklejenie konturowe pojazdu zgodnie z PRD, | TAK / NIE * |
| 1.1.38 | Przetwornica napięcia 24/12V, 10A, | TAK / NIE * |
| 1.1.39 | Tachograf cyfrowy posiadający legalizację, | TAK / NIE * |
| 1.1.40 | Belka świetlna ostrzegawcza w wykonaniu LED zamontowana na dachu kabiny z podświetleniem na białym tle i napisem „WODOCIĄGI” uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej – sterowanej z kabiny kierowcy mocowana na uchwytach. | TAK / NIE * |
| 1.1.41 | Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania flotą ADDsecure. | TAK / NIE * |
| 1.2 | Wyposażenie dodatkowe podwozia |  |
| 1.2.1 | Gaśnica z atestem, | TAK / NIE * |
| 1.2.2 | Trójkąt ostrzegawczy, | TAK / NIE * |
| 1.2.3 | Apteczka samochodowa, | TAK / NIE * |
| 1.2.4 | Kamizelka odblaskowa koloru pomarańczowego szt. 2, | TAK / NIE * |
| 1.2.5 | Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu, | TAK / NIE * |
| 1.2.6 | Kliny pod koła szt. 2, | TAK / NIE * |
| 1.2.7 | Klucz do kół plus zestaw podstawowy kluczy, | TAK / NIE * |
| 1.2.8 | Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej, | TAK / NIE * |
| 1.2.9 | Fabryczny komplet dywaników gumowych, | TAK / NIE * |
| 2. | ZABUDOWA |  |
| 2.1 | Zbiornik |  |
| 2.1.1 | Zbiornik cylindryczny z przyspawanymi komorami bocznymi stanowiący całość, zamontowany na ramie pośredniej, | TAK / NIE * |
| 2.1.2 | Rama pośrednia zabezpieczona antykorozyjnie, lakierowana na kolor czarny lub szary, | TAK / NIE * |
| 2.1.3 | Pojemność całkowita zbiornika : min. 6800 l, z cylindryczną komorą osadu min. 4400 l, oraz częścią wodną min. 2400 l, | Pojemność - ..… l Pojemność osadu - ….. l Pojemność wody - ……l |
| 2.1.4 | Cześć próżniowa zbiornika wykonana z blachy nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN10088 lub stal S355 mazerowane, | TAK / NIE * |
| 2.1.5 | Zbiornik próżniowy wyposażony w pierścienie wzmacniające ciśnieniowo – próżniowe równomiernie rozkładające naprężenia zbiornika, | TAK / NIE * |
| 2.1.6 | Wykończenie zewnętrzne zbiornika mazerowanie stali nierdzewnej, efekt kolistego szczotkowania | TAK / NIE * |
| 2.1.7 | Max podciśnienie 0,9 bar, max nadciśnienie 0,5 bar, | Pod/nad ciśnienie - ……/…… bar |
| 2.1.8 | Zbiornik cylindryczny osadu z przyspawanymi zbiornikami bocznymi na wodę czystą, stanowiący całość, podnoszony siłownikiem czołowym | TAK / NIE * |
| 2.1.9 | Czyszczenie wnętrza części szlamowej hydrodynamicznie za pomocą dysz wysokociśnieniowych | TAK / NIE * |
| 2.1.10 | Wskaźnik poziomu osadu zamontowany na dennicy tylnej w postaci stalowej piłki pływakowej wewnątrz zbiornika oraz wskazówki i skali z podziałką, | TAK / NIE * |
| 2.1.11 | Zbiorniki boczne na wodę czystą zabudowane po lewej i prawej stronie zbiornika cylindrycznego osadu w kształcie prostopadłościanu, wewnętrzną stroną dopasowane do kształtu cylindra zbiornika osadu - wykonane z blachy nierdzewnej klasy 1.4301 wg PN-EN 10088 lub stal S355 mazerowane, | TAK / NIE * |
| 2.1.12 | Właz inspekcyjny z lewej i prawej strony pojazdu zbiorników na wodę min. DN 200mm po 1szt., | Średnica włazu - …… mm |
| 2.1.13 | Komory wody napełniane poprzez złącze wlewowe STORZ typu C DN 52 lub DN 75, z prawej lub lewej strony pojazdu z zaworem zamykający | Średnica złącza – DN …….. |
| 2.1.14 | Kolumnowy wskaźnik poziomu komór wody z odwodnieniem zamontowany z tyłu pojazdu po lewej lub prawej stronie, | TAK / NIE * |
| 2.1.15 | Zamontowany czujnik minimalnego poziomu wody zabezpieczający pompę wysokiego ciśnienia przed pracą na sucho, | TAK / NIE * |
| 2.1.16 | Przelew awaryjny wody czystej wyprowadzony pod zabudowę, | TAK / NIE * |
| 2.1.17 | Spust wody czystej ze zbiornika rurociągiem wyposażonym w zasuwę odcinającą i złącze strażacką typu STORZ typu C z zaślepką, | TAK / NIE * |
| 2.2 | Obudowa zbiornika |  |
| 2.2.1 | W dolnej części zbiornika zamontowane zamykane szafki/skrzynki narzędziowe zabudowane wzdłuż na całej długości zabudowy (po prawej i lewej stronie pojazdu) z klapami otwieranymi do góry z siłownikami podtrzymującymi wykonane z materiału odpornego na korozję (stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 lub aluminium) podświetlane w środku oświetleniem LED,– na węże, osprzęt i itp., | TAK / NIE * |
| 2.2.2 | Szafki/skrzynki zamykane na kluczyk, | TAK / NIE * |
| 2.2.3 | Uchwyt transportowy na pachołki, kilof i łopatę ze stali nierdzewnej po lewej lub prawej stronie pojazdu, | TAK / NIE * |
| 2.2.4 | Dodatkowe oświetlenie LED (światło białe)– doświetlenie pojazdu podczas prac po zmierzchu i w godzinach nocnych z lewej i prawej strony pojazdu umieszczone na górnej części zabudowy po min. 2szt. po obu stronach, | TAK / NIE * |
| 2.3 | Dennica tylna |  |
| 2.3.1 | Dennica otwierana do góry oraz ryglowana hydraulicznie poprzez dwa tłoki, | TAK / NIE * |
| 2.3.2 | Siłowniki podnoszące dennice tylną z klinami hydraulicznymi, | TAK / NIE * |
| 2.3.3 | Uszczelnienie dennicy poprzez uszczelkę na obwodzie części cylindrycznej, | TAK / NIE * |
| 2.3.4 | Dennica ryglowana min. 4 ryglami hydraulicznymi po obwodzie, | Ilość rygli - ………..szt. |
| 2.3.5 | W dennicy zamontowany króciec ssący DN 100 z zasuwą pneumatyczną oraz rurą wewnątrz zbiornika do napełniania od góry. Połączenie węża za pomocą złącza PERROT zakończonego zaślepką, | TAK / NIE * |
| 2.3.6 | Dolny króciec spustowy wód nad osadowych DN 150 z zasuwą pneumatyczną, zamontowany w najniższym puncie dennicy. Połączenie węża za pomocą złącza PERROT zakończonego zaślepką, | TAK / NIE * |
| 2.3.7 | Fartuch wylotowy zabezpieczający przy spuście osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przed zachlapaniem. wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 (nie lakierowanej) wystający poza obrys zderzaka pojazdu. Kanty zabezpieczone. | TAK / NIE * |
| 2.4 | Układ ssąco-tłoczący |  |
| 2.4.1 | Pompa próżniowa, krzywkowa, chłodzona powietrzem, | TAK / NIE * |
| 2.4.2 | Wydatek pompy min. 2000 m3/h, | Wydatek pompy - ...m3/h |
| 2.4.3 | Maksymalna jakość próżni min. 90%, | Max. jakość próżni - ……% |
| 2.4.4 | Napęd mechaniczny pompy z przystawki mocy poprzez pasy klinowe i sprzęgło pneumatyczne, | TAK / NIE * |
| 2.4.5 | Zamontowana wysoko za kabiną, na ramie pośredniej, | TAK / NIE * |
| 2.4.6 | Wyciszenie pompy poprzez zabudowę wysokimi drzwiami otwieranymi na bok zamykanymi na zamek. Ze stali nierdzewnej 1.4301, | TAK / NIE * |
| 2.4.7 | Układ ssąco-tłoczący nierozłączalny umożliwiający prace przy podniesionym zbiorniku, | TAK / NIE * |
| 2.4.8 | Zabezpieczenie pompy próżniowej poprzez wielostopniowy układ ochrony wyposażony w osadnikowy filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej w skład którego wchodzi: ## sito wstępne ze stali nierdzewnej: zatrzymuje większe zanieczyszczenia, ## sito wtórne ze stali nierdzewnej: zatrzymuje mniejsze zanieczyszczenia stałe, ## kulę pływakową ze stali nierdzewnej: zatrzymuje zasysanie gdy cyklon jest pełen, ## czujnik elektryczny: zatrzymuje zasysanie gdy cyklon jest pełen, ## dodatkową dyszę czyszcząco-spłukującą, umieszczoną w pokrywie filtra cyklonowego, | TAK / NIE * |
| 2.4.9 | Pneumatycznie sterowany układ zaworowy umożliwiający przełączanie ssanie / tłoczenie, | TAK / NIE * |
| 2.4.10 | Możliwość jednoczesnej pracy układu ssącego oraz ciśnieniowego, | TAK / NIE * |
| 2.4.11 | Licznik motogodzin pracy pompy w szafce sterowniczej. | TAK / NIE * |
| 2.5 | Kołowrót węża ssawnego: |  |
| 2.5.1 | Kołowrót z rura ssącą DN 100 mm, zamontowany horyzontalnie, osiowo nad zbiornikiem, | TAK / NIE * |
| 2.5.2 | Obracany hydraulicznie, wysuw węża ssawnego poprzez wspornik rolkowy, z tyłu po prawej stronie zabudowy, | TAK / NIE * |
| 2.5.3 | Kołowrót wykonany z stali nierdzewnej, | TAK / NIE * |
| 2.5.4 | Wyposażony w wąż gumowy ssawny DN 100 mm zabezpieczony przed spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub przed rozerwaniem na skutek nadciśnienia, o długości min. 30 m, | Długość węża - …. m |
| 2.5.5 | Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien mieć zakutą końcówkę typu PERROT z zaślepką. | TAK / NIE * |
| 2.6 | Układ wysokociśnieniowy: |  |
| 2.6.1 | Pompa ciśnieniowa, wydajność pompy: min 165 l/min, ciśnienie: min. 200 bar | Min wydajność - ….…l/min, Min ciśnienie - …... bar |
| 2.6.2 | Napęd mechaniczny pompy z przystawki mocy poprzez pasy klinowe i sprzęgło pneumatyczne, | TAK / NIE * |
| 2.6.3 | Zamontowana wysoko na ramie pośredniej za kabiną | TAK / NIE * |
| 2.6.4 | Wyciszenie pompy poprzez zabudowę wysokimi drzwiami otwieranymi na bok zamykanymi na zamek. Ze stali nierdzewnej 1.4301, | TAK / NIE * |
| 2.6.5 | Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej chroniący pompę ciśnieniową, | TAK / NIE * |
| 2.6.6 | Odśrodkowa pompa wstępna, zapobiegającą kawitacji, | TAK / NIE * |
| 2.6.7 | Pneumatyczny przedmuch instalacji wodnej z resztek wody, | TAK / NIE * |
| 2.6.8 | Możliwość redukcji ciśnienia roboczego do 25 bar. | TAK / NIE * |
| 2.6.9 | Licznik motogodzin pracy pompy w szafce sterowniczej. | TAK / NIE * |
| 2.7 | Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym roboczy |  |
| 2.7.1 | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 mazerowany, | TAK / NIE * |
| 2.7.2 | Zamontowany z tyłu zabudowy na tylnej dennicy, | TAK / NIE * |
| 2.7.3 | Wyposażony w gumowy wąż wysokociśnieniowy zbrojony ¾” o długości min. 100 m, | Min. długość - ………. m |
| 2.7.4 | Prowadnica do układania węża oraz rolka dociskowa zapobiegająca „skakaniu węża”, | TAK / NIE * |
| 2.7.5 | Napęd kołowrotu hydrauliczny | TAK / NIE * |
| 2.7.6 | Odczyt rozwijanej długości węża na panelu PLC | TAK / NIE * |
| 2.8 | Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym |  |
| 2.8.1 | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 mazerowany, | TAK / NIE * |
| 2.8.2 | Zamontowany z tyłu zabudowy po prawej stronie w kierunku jazdy, | TAK / NIE * |
| 2.8.3 | Wyposażony w gumowy wąż wysokociśnieniowy zbrojony ½” o długości min. 80 m, | Min. długość - ………. m |
| 2.8.4 | Napęd bębna-hydrauliczny, | TAK / NIE * |
| 2.8.5 | W wyposażeniu pistolet wysokociśnieniowy zamontowany w uchwycie po prawej stronie w kierunku jazdy. | TAK / NIE * |
| 2.9 | Sterowanie |  |
| 2.9.1 | Pilot bezprzewodowy, umożliwiającego zdalne sterowanie (zasięg min. 100 m od pojazdu), wyposażeniem umożliwiający pełne sterowanie pracy zabudowy wraz z wyłącznikiem awaryjnym, | TAK / NIE * |
| 2.9.2 | Pilot bezprzewodowy pyło i wodo odporny min. IP65, wyposażony w 2 szt. akumulatory wielokrotnego ładowania, ładowarka akumulatorów pilota radiowego zasilana z instalacji pojazdu, umieszczona w kabinie kierowcy. Funkcje pilota z opisami w języku polskim lub piktogramy | TAK / NIE * |
| 2.9.3 | Minimum jedna szczelna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tyłu pojazdu, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej, z szybą plexi otwieraną, w zabudowie hermetycznej ogrzewanej, z wyposażeniem umożliwiający pełne sterowanie i kontrolę parametrów pracy zabudowy. Funkcje oraz parametry pracy zabudowy pokazane na wyświetlaczu kolorowym LCD o przekątnej min. 7” i opisami w języku polskim. Układ wyposażony w system PLC oparty na magistrali CAN-BUS – monitoring wszystkich funkcji zabudowy, | TAK / NIE * |
| 2.9.4 | Licznik rozwijanego węża ciśnieniowego, | TAK / NIE * |
| 2.9.5 | Wyłącznik awaryjny w łatwo dostępnym miejscu. | TAK / NIE * |
| 2.10 | Wyposażenie |  |
| 2.10.1 | Pistolet ciśnieniowy wodny z lancą do prac pomocniczych do węża DN 13 montowany za pomocą śrubunku wyposażony w złącze obrotowe, | TAK / NIE * |
| 2.10.2 | Lampa ostrzegawcza – tzw. kogut zamontowany z tyłu zabudowy min. 1 szt., | TAK / NIE * |
| 2.10.3 | Wąż do napełniania zbiornika wodą zakończony końcówkami DN50 lub DN75 – min. 10 metrów, | Średnica złącza – DN ..… , Min. długość - ……. m |
| 2.10.4 | Pachołki ostrzegawcze zamontowane na zabudowie min. 6szt., | TAK / NIE * |
| 2.10.5 | Haki do otwierania włazów – 2szt. | TAK / NIE * |
| 2.10.6 | Młotki: 1x5kg, 1x10kg, | TAK / NIE * |
| 2.10.7 | Podnośnik włazów kanalizacyjnych składany z dodatkowym hakiem bocznym i prostym, Kängurulifter – 1szt., | TAK / NIE * |
| 2.10.8 | Stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych Ø 80mm 1szt. wraz z kluczem do zasuw-1szt, | TAK / NIE * |
| 2.10.9 | Klucz do otwierania hydrantów nadziemnych-1szt, | TAK / NIE * |
| 2.10.10 | Szpadel – 1szt, | TAK / NIE * |
| 2.10.11 | Drabina aluminiowa umożliwiająca wejście na szczyt zabudowy pojazdu, | TAK / NIE * |
| 2.10.12 | Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø ½”cala po 1szt.: - wypłukująca, - ciągnąco płucząca, - płucząca, | TAK / NIE * |
| 2.10.13 | Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø ¾ cala po 1szt.: - płucząca, - ciągnąco płucząca, - do rozbijania zatorów, - dysza łańcuchowa z frezami do wycinania korzeni od średnicy Ø 150 mm – 200 mm, - dysza do usuwania tłuszczy, - głowica czyszcząca dno kanału typu „bomba” z wkładkami ceramicznymi - złącze obrotowe, | TAK / NIE * |
| 2.10.14 | Przenośna lampa robocza na kablu zwijanym min. 15 m zamontowana z tyłu pojazdu, | TAK / NIE * |
| 2.10.15 | Rolka dolna - krawędziowa (typ. banan), wraz z linką 12 metrów do jej zawieszenia, | TAK / NIE * |
| 2.10.16 | Rolka nastawna górno krawędziowa, | TAK / NIE * |
| 2.10.17 | Króciec zakańczający wąż ssawny DN 100 o długości min. 1m wykonany z aluminium ze złączem na klamrę – inżektor 1szt, | TAK / NIE * |
| 3. | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 3.1 | Oferowany pojazd wraz zabudową nie może być prototypem, pojazd także musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym | TAK / NIE * |
| 3.2 | Wszystkie funkcje sterowania zabudową opisane w języku polskim lub piktogramy. | TAK / NIE * |

UWAGA!

* Zaznaczyć TAK (gdy spełnia wymagania SIWZ) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)

……………………………				….………………………………

Data						    Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy