### Załącznik nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia

### DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU DWUFUNKCYJNEGO 
(SSĄCO-PŁUCZĄCEGO) DO CZYSZCZENIA KANALIZACJI DMC 12T-14T

###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego FZ.261.20.2025

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup pojazdu specjalistycznego dwufunkcyjnego z zabudową ssąco-płuczącą do ciśnieniowego czyszczenia i udrażniania sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną z możliwością odsysania nieczystości do zbiornika osadu wyposażonego w:

•	w zbiornik o pojemności całkowitej min. 4000l max. 7000l, z cylindryczną komorą osadu o pojemności min. 2000l max. 5000l, oraz częścią wodną o pojemności min. 2000l,

•	kołowrót węża ssącego posadowionego horyzontalnie nad zbiornikiem i ciśnieniowego zamontowanego z tyłu pojazdu na dennicy zbiornika,

•	maksymalna wysokość pojazdu gotowego do pracy:  wysokość max. 3350mm, długość max. 6700mm .

Pojazd specjalistyczny dwufunkcyjny (ssąco-płuczący) wraz z zabudową ma zapewnić możliwość hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji grawitacyjnej przez typowe urządzenia rewizyjne (studnie kanalizacyjne, rewizje na przyłączach kanalizacyjnych) usuwania zatorów, pompowania ścieków, osadów (cieczy i szlamu) ze studni rewizyjnych, komór technicznych, zalanych pomieszczeń piwnicznych, czyszczenia wpustów ulicznych i odwodnień liniowych wód opadowych itp.

Stała praca pojazdu przy hydrodynamicznym czyszczeniu sieci kanalizacyjnej tj. czyszczenie w trybie ciągłym będzie się odbywała  przy temperaturze zewnętrznej od  0°C do + 40°C.

Część technologiczna ma być zabudowana na podwoziu samochodu ciężarowego o DMC 12T-14T.

Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy o ruchu drogowym.

| L.p. | Opis techniczny wymaganych parametrów jakościowych |
| --- | --- |
| 1.1 | PODWOZIE |
| 1.1.1 | Fabrycznie nowe dwuosiowe: rok produkcji 2024/2025 |
| 1.1.2 | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego |
| 1.1.3 | Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 85km/h +/- 5km/h |
| 1.1.4 | DMC 12T - 14T |
| 1.1.5 | Napęd: 4x2 na oś tylną |
| 1.1.6 | Kabina krótka kolor biały lub pomarańczowy 2 osobowa wyposażona w radioodtwarzacz |
| 1.1.7 | Centralny zamek kabiny |
| 1.1.8 | Rozstaw osi: max. 3300 mm |
| 1.1.9 | Długość całkowita pojazdu min 6300mm - max 6700mm |
| 1.1.10 | Wysokość pojazdu z zabudową min 3110mm - max 3350mm |
| 1.1.11 | Silnik wysokoprężny |
| 1.1.12 | Silnik o mocy min. 200 KM i normie emisji spalin: min. EURO6 |
| 1.1.13 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna |
| 1.1.14 | Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego |
| 1.1.15 | Przystawka odbioru mocy przystosowana do wspólnej pracy pomp zabudowy, zapewniająca jednoczesną pracę wszystkich urządzeń zabudowy |
| 1.1.16 | Zbiornik paliwa: min 100 l |
| 1.1.17 | Lewarek dostosowany do całkowitej nośności pojazdu |
| 1.1.18 | Koło zapasowe luzem |
| 1.1.19 | Ogumienie dostosowane do nośności osi |
| 1.1.20 | Fartuchy przeciwbłotne |
| 1.1.21 | Siedzenia kierowcy i pasażerów w ciemnym kolorze, wyposażone w pokrowce ochronne łatwo zmywalne (np. typu vinyl lub sztucznej skóry) |
| 1.1.22 | Fotel kierowcy – zawieszenie pneumatyczne, wraz z pasem bezpieczeństwa |
| 1.1.23 | Fotel pasażera wraz z pasem bezpieczeństwa |
| 1.1.24 | Szyby podnoszone i opuszczane elektrycznie |
| 1.1.25 | Klimatyzacja kabiny pojazdu |
| 1.1.26 | Pionowy lub boczny układ wydechowy |
| 1.1.27 | Kamera najazdowa podczas cofania, odporna na warunki pogodowe, do użytku dziennego i nocnego o szerokim kącie widzenia - zamontowana z tyłu pojazdu i monitorem LCD zamontowanym w kabinie pojazdu |
| 1.1.28 | Szafki zewnętrzne i inne zamykane na kluczyk |
| 1.1.29 | Reflektory przednie, światła do jazdy dziennej |
| 1.1.30 | Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego |
| 1.1.31 | Zabezpieczenie boczne, zapobiegające wjechaniu pod pojazd |
| 1.1.32 | Oklejenie konturowe pojazdu zgodnie z PRD |
| 1.1.33 | Tachograf cyfrowy posiadający legalizację |
| 1.1.34 | Belka świetlna ostrzegawcza w wykonaniu LED zamontowana na dachu kabiny z podświetleniem na białym tle i napisem „WODOCIĄGI” uruchamiana osobnym przełącznikiem z zasilaniem również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej – sterowanej z kabiny kierowcy mocowana na uchwytach |
| 1.1.35 | Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania flotą ADDsecure |
| 1.2 | Wyposażenie dodatkowe podwozia |
| 1.2.1 | Gaśnica z atestem |
| 1.2.2 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 1.2.3 | Apteczka samochodowa |
| 1.2.4 | Kamizelka odblaskowa koloru pomarańczowego szt. 2 |
| 1.2.5 | Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu |
| 1.2.6 | Kliny pod koła szt. 2 |
| 1.2.7 | Klucz do kół plus zestaw podstawowy kluczy |
| 1.2.8 | Wąż długości 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej |
| 1.2.9 | Fabryczny komplet dywaników gumowych |
| 2. | ZABUDOWA |
| 2.1 | Zbiornik |
| 2.1.1 | Zbiornik cylindryczny z przyspawanymi komorami bocznymi stanowiący całość, zamontowany na ramie pośredniej |
| 2.1.2 | Rama pośrednia cynkowana ogniowo |
| 2.1.3 | Pojemność całkowita zbiornika : min. 4000l max 7000l, z cylindryczną komorą osadu min. 2000l max 5000l, oraz częścią wodną min. 2000l |
| 2.1.4 | Cześć próżniowa zbiornika wykonana z blachy nierdzewnej klasy min.1.4301 mazerowane |
| 2.1.5 | Wykończenie zewnętrzne zbiornika przez mazerowanie stali nierdzewnej, efekt kolistego szczotkowania |
| 2.1.6 | Max podciśnienie 0,9 bar, max nadciśnienie 0,5 bar |
| 2.1.7 | Zbiornik cylindryczny osadu z przyspawanymi zbiornikami bocznymi na wodę czystą, stanowiący całość, podnoszony siłownikiem czołowym |
| 2.1.8 | Czyszczenie wnętrza części szlamowej hydrodynamicznie za pomocą dysz wysokociśnieniowych |
| 2.1.9 | Wskaźnik poziomu osadu zamontowany na dennicy tylnej w postaci stalowej piłki pływakowej lub kuli ze stali nierdzewnej wewnątrz zbiornika oraz wskazówki i skali z podziałką |
| 2.1.10 | Zbiorniki boczne na wodę czystą zabudowane po lewej i prawej stronie zbiornika cylindrycznego osadu - wykonane z blachy nierdzewnej klasy min.1.4301 mazerowane |
| 2.1.11 | Właz inspekcyjny lewego i prawego zbiornika na wodę - na górze |
| 2.1.12 | Komory wody napełniane poprzez złącze wlewowe STORZ typu C DN 50 lub DN 75, z prawej lub lewej strony pojazdu z zaworem zamykający |
| 2.1.13 | Kolumnowy wskaźnik poziomu komór wody z odwodnieniem zamontowany z tyłu pojazdu po lewej lub prawej stronie |
| 2.1.14 | Zamontowany czujnik minimalnego poziomu wody zabezpieczający pompę wysokiego ciśnienia przed pracą na sucho |
| 2.1.15 | Przelew awaryjny wody czystej |
| 2.1.16 | Spust wody czystej ze zbiornika rurociągiem wyposażonym w zasuwę lub zawór odcinający i złącze strażackie typu STORZ C z zaślepką |
| 2.2 | Obudowa zbiornika |
| 2.2.1 | W dolnej części zbiornika zamontowane zamykane szafki/skrzynki narzędziowe zabudowane wzdłuż na całej długości zabudowy po prawej i lewej stronie pojazdu wykonane z materiału odpornego na korozję (stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 lub aluminium) podświetlane w środku oświetleniem LED,– na węże, osprzęt i itp. |
| 2.2.2 | Szafki/skrzynki zamykane na kluczyk |
| 2.2.3 | Uchwyt transportowy na pachołki po lewej lub prawej stronie pojazdu |
| 2.2.4 | Dodatkowe oświetlenie LED (światło białe)– doświetlenie pojazdu podczas prac po zmierzchu i w godzinach nocnych z lewej i prawej strony oraz tyłu pojazdu umieszczone na górnej części zabudowy po min. 2szt. |
| 2.3 | Dennica tylna |
| 2.3.1 | Dennica otwierana do góry oraz ryglowana hydraulicznie |
| 2.3.2 | Siłowniki podnoszące dennice tylną z klinami hydraulicznymi |
| 2.3.3 | Uszczelnienie dennicy poprzez uszczelkę na obwodzie części cylindrycznej |
| 2.3.4 | Dennica ryglowana min. 2 ryglami hydraulicznymi po obwodzie |
| 2.3.5 | W dennicy zamontowany króciec ssący z zasuwą lub zaworem |
| 2.3.6 | Dolny króciec spustowy wód nad osadowych z odcięciem w postaci zasuwy lub zaworu |
| 2.3.7 | Fartuch wylotowy zabezpieczający przy spuście osadów ze zbiornika elementy konstrukcyjne podwozia i zabudowy przed zachlapaniem. wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 (nie lakierowanej) wystający poza obrys zderzaka pojazdu |
| 2.4 | Układ ssąco-tłoczący |
| 2.4.1 | Pompa próżniowa, krzywkowa, chłodzona powietrzem |
| 2.4.2 | Wydatek pompy min. 1000 m3/h |
| 2.4.3 | Maksymalna jakość próżni min. 85% |
| 2.4.4 | Napęd mechaniczny pompy z przystawki mocy poprzez pasy klinowe i sprzęgło pneumatyczne |
| 2.4.5 | Zamontowana za kabiną, na ramie pośredniej |
| 2.4.6 | Wyciszenie pompy poprzez zabudowę drzwiami otwieranymi na bok lub klapami otwieranymi do góry (przy klapach siłowniki podtrzymujące) zamykanymi na zamek. Ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 |
| 2.4.7 | Układ ssąco-tłoczący nierozłączalny umożliwiający prace przy podniesionym zbiorniku |
| 2.4.8 | Zabezpieczenie pompy próżniowej poprzez wielostopniowy układ ochrony wyposażony w osadnikowy filtr cyklonowy ze stali nierdzewnej |
| 2.4.9 | Pneumatycznie sterowany układ zaworowy umożliwiający przełączanie ssanie / tłoczenie |
| 2.4.10 | Możliwość jednoczesnej pracy układu ssącego oraz ciśnieniowego |
| 2.4.11 | Licznik motogodzin pracy pompy w szafce sterowniczej |
| 2.5 | Kołowrót węża ssawnego: |
| 2.5.1 | Kołowrót z rurą ssącą zamontowany horyzontalnie, osiowo nad zbiornikiem, sterowany hydraulicznie |
| 2.5.2 | Obracany hydraulicznie, wysuw węża ssawnego poprzez wspornik rolkowy lub ramię teleskopowe |
| 2.5.3 | Wyposażony w wąż ssawny min. DN 80 mm zabezpieczony przed spłaszczaniem na skutek podciśnienia lub przed rozerwaniem na skutek nadciśnienia, o długości min. 30 m. |
| 2.5.4 | Koniec węża zamontowanego na samochodzie powinien mieć zakutą końcówkę typu PERROT lub STORZ z zaślepką |
| 2.6 | Układ wysokociśnieniowy: |
| 2.6.1 | Pompa ciśnieniowa, wydajność pompy: min 160 l/min, ciśnienie: min. 160 bar |
| 2.6.2 | Napęd mechaniczny pompy z przystawki mocy poprzez pasy klinowe i sprzęgło pneumatyczne |
| 2.6.3 | Zamontowana na ramie pośredniej za kabiną |
| 2.6.4 | Wyciszenie pompy poprzez zabudowę drzwiami otwieranymi na bok lub klapami otwieranymi do góry (przy klapach siłowniki podtrzymujące) zamykanymi na zamek. Ze stali nierdzewnej klasy min 1.4301 |
| 2.6.5 | Filtr siatkowy ze stali nierdzewnej chroniący pompę ciśnieniową |
| 2.6.6 | Odśrodkowa pompa wstępna, zapobiegająca kawitacji |
| 2.6.7 | Pneumatyczny przedmuch instalacji wodnej z resztek wody |
| 2.6.8 | Licznik motogodzin pracy pompy w szafce sterowniczej |
| 2.6.9 | Czujnik niskiego poziomu z ostrzeżeniem akustycznym i optycznym oraz automatycznym zatrzymaniem pompy przy niskim poziomie wody |
| 2.7 | Bęben duży z wężem wysokociśnieniowym roboczy |
| 2.7.1 | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 mazerowany |
| 2.7.2 | Zamontowany z tyłu zabudowy na tylnej dennicy |
| 2.7.3 | Wyposażony w gumowy wąż wysokociśnieniowy zbrojony ¾” o długości min. 100 m |
| 2.7.4 | Prowadnica do układania węża oraz rolka dociskowa zapobiegająca „skakaniu węża” |
| 2.7.5 | Napęd kołowrotu hydrauliczny |
| 2.8 | Bęben mały z wężem wysokociśnieniowym |
| 2.8.1 | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej klasy min. 1.4301 |
| 2.8.2 | Zamontowany z tyłu zabudowy po prawej stronie w kierunku jazdy |
| 2.8.3 | Wyposażony w gumowy wąż wysokociśnieniowy zbrojony ½” o długości min. 50 m |
| 2.8.4 | W wyposażeniu pistolet wysokociśnieniowy |
| 2.9 | Sterowanie |
| 2.9.1 | Pilot bezprzewodowy, umożliwiający zdalne sterowanie pracą zabudowy wraz z wyłącznikiem awaryjnym – 2 szt. |
| 2.9.2 | Każdy pilot bezprzewodowy pyło i wodo odporny min. IP65, wyposażony w 2 szt. akumulatory wielokrotnego ładowania, ładowarka akumulatorów pilota radiowego zasilana z instalacji pojazdu, umieszczona w kabinie kierowcy. Funkcje pilota z opisami w języku polskim lub piktogramy |
| 2.9.3 | Minimum jedna szczelna szafka sterownicza, zabudowana ergonomicznie z tyłu pojazdu, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z szybą plexi otwieraną, w zabudowie hermetycznej, z wyposażeniem umożliwiający pełne sterowanie i kontrolę parametrów pracy zabudowy |
| 2.9.4 | Licznik rozwijanego węża ciśnieniowego |
| 2.9.5 | Wyłącznik awaryjny w łatwo dostępnym miejscu |
| 2.10 | Wyposażenie |
| 2.10.1 | Pistolet ciśnieniowy wodny z lancą do prac pomocniczych do węża DN 13 montowany za pomocą śrubunku wyposażony w złącze obrotowe |
| 2.10.2 | Lampa ostrzegawcza LED – tzw. kogut zamontowany z tyłu zabudowy min. 2 szt. |
| 2.10.3 | Wąż do napełniania zbiornika wodą zakończony końcówkami DN50 lub DN75 – min. 10 metrów |
| 2.10.4 | Pachołki ostrzegawcze zamontowane na zabudowie min. 6szt. |
| 2.10.5 | Haki do otwierania włazów – 2szt. |
| 2.10.6 | Młotki: 1szt. x5kg, 1szt. x10kg. |
| 2.10.7 | Podnośnik włazów kanalizacyjnych składany z dodatkowym hakiem bocznym i prostym, Kängurulifter – 1szt. |
| 2.10.8 | Stojak hydrantowy do hydrantów podziemnych Ø 80mm 1szt. wraz z kluczem do zasuw-1szt. |
| 2.10.9 | Klucz do otwierania hydrantów nadziemnych -1szt. |
| 2.10.10 | Szpadel – 1szt |
| 2.10.11 | Dostawna drabina aluminiowa umożliwiająca wejście na szczyt zabudowy pojazdu |
| 2.10.12 | Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø ½”cala po 1szt.: - wypłukująca - ciągnąco płucząca - płucząca |
| 2.10.13 | Dysze kanałowe z wkładkami ceramicznymi dostosowane do maks. parametrów wydajności pompy ciśnieniowej na wąż o średnicy Ø ¾ cala po 1szt.: - płucząca - ciągnąco płucząca - do rozbijania zatorów - dysza łańcuchowa z frezami do wycinania korzeni od średnicy Ø 150 mm – 200 mm - dysza do usuwania tłuszczy - głowica czyszcząca dno kanału typu „bomba” z wkładkami ceramicznymi - złącze obrotowe |
| 2.10.14 | Przenośna lampa robocza na kablu zwijanym min. 10m zamontowana z tyłu pojazdu |
| 2.10.15 | Rolka dolna - krawędziowa (typ. banan), wraz z linką 12 metrów do jej zawieszenia |
| 2.10.16 | Rolka nastawna górno krawędziowa |
| 2.10.17 | Króciec zakańczający wąż ssawny o długości min. 1m wykonany z aluminium ze złączem na klamrę – inżektor 1szt. |
| 3. | WYMAGANIA DODATKOWE |
| 3.1 | Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy „Prawo o ruchu drogowym” |
| 3.2 | Wszystkie funkcje sterowania zabudową opisane w języku polskim lub piktogramy |
| 3.3 | Gwarancja na kompletny pojazd min. 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony |
| 3.4 | Po zdobyciu upoważnienia od zamawiającego pojazd ma być zarejestrowany |
| 3.5 | Szkolenie wyznaczonych pracowników w zakresie obsługi podwozia, zabudowy, konserwacji i prawidłowego eksploatowania pojazdu w siedzibie zamawiającego dla min. 3 pracowników, czas szkolenia min. 1 dzień |