### Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz techniczny

### DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO POJAZDU ASENIZACYJNEGO 10 M3

### Z KOŁOWROTEM WĘŻA

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego FZ.261.33.2025 |  |  |
| --- | --- | --- |

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU |  |  |
| --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY OFEROWANE |
| Diesel -pojemność silnika cm³, euro 6 - min. 6000 max.7000 | Podać pojemność - ………… cm3 |
| Minimalna moc silnika spalinowego(KM) - min.250 max.300 | Podać moc silnika - ………….. KM |
| Rok produkcji – fabrycznie nowy - min. 2023 r. | Podać rok produkcji - ……………. |
| Podwozie o dopuszczalnej masie 18T 4x2 | TAK/NIE * |
| Rozmiar kół R22,5 | TAK/NIE * |
| Kolor kabiny – biały, wersja 3 osobowa | TAK/NIE * |
| Cyfrowy tachograf po kalibracji i 1-szym uruchomieniu | TAK/NIE * |
| Lewostronny układ kierowniczy | TAK/NIE * |
| Z przodu pojazdu belka ostrzegawcza pomarańczowa typu LED z białym podświetleniem i napisem WODOCIĄGI | TAK/NIE * |
| Z tyłu fala świetlna FL10 lub FL12 (STROBOS) dobrana do szerokości zabudowy zamontowana na zwijadle ssawnym umieszczonym za tylną dennicą. | TAK/NIE* |
| Tapicerka – ciemna | TAK/NIE * |
| Pojemność zbiornika paliwa ltr - min.200 max.400 | Podać pojemność - ………… ltr |
| Skrzynia biegów ręczna, przystawka PTO ze skrzyni biegów | TAK/NIE * |
| Napęd RWD | TAK/NIE * |
| Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego | TAK/NIE * |
| Zasilanie elektryczne alternatora 80A-akumul. 2x175 Ah , Ręczny wyłącznik główny | TAK/NIE * |
| Światła do jazdy dziennej | TAK/NIE* |
| Fabryczny imobilizer | TAK/NIE* |
| Klimatyzacja | TAK/NIE * |
| Systemy: ABS, ACC, ASR, VSC, | TAK/NIE* |
| Sygnał ostrzegawczy cofania + kamera cofania | TAK/NIE * |
| Przetwornik z 24V do 12V, 15A, 180W | TAK/NIE * |
| System wspomagający układ kierowniczy | TAK/NIE * |
| Radio + zestaw głośnomówiący + bluetooth | TAK/NIE * |
| Zabudowa asenizacyjna |  |  |
| Zbiornik stalowy cynkowany malowany | TAK/NIE * |
| Pojemność zbiornika 10m³ | TAK/NIE * |
| Jeden falochron | TAK/NIE * |
| Zbiornik wykonany z blachy węglowej 5mm cynkowany zanurzeniowo ogniowo zewn/wewn oraz malowany zewnątrz na kolor biały Wymagane jest przedłożenie certyfikatu na wykonanie cynkowania zanurzeniowo ogniowo. | TAK/NIE * |
| Zbiornik cylindryczny zamontowany do ramy pośredniej malowanej, pochylony ku tyłowi . | TAK/NIE * |
| Wręgi zewnętrzne wzmacniające płaszcz zbiornika | TAK/NIE * |
| Dennica tylna ryglowana czteropunktowo i otwierana hydraulicznie | TAK/NIE * |
| Koryto zrzutowe szlamu pod dennicą wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej | TAK/NIE * |
| Dolny zawór ssący z przyłączem strażackim do ssania i tłoczenia DN110, umieszczony z tyłu | TAK/NIE* |
| Przyłącz strażackie do węża 4ˮ ułatwiający szybki montaż węża | TAK/NIE * |
| Zawór spustowy ręczny | TAK/NIE * |
| Zawór odpowietrzający króćce | TAK/NIE * |
| Układ ssawny | TAK/NIE * |
| Pompa ssąco-tłoczna o wydatku min. 900m³/h max. 1100 m³/h chłodzona cieczą | TAK/NIE * |
| Napęd pompy ssącej hydrauliczny | TAK/NIE * |
| Podwójny system zabezpieczający przed zalaniem, zawór przelewowy dwu kulowy + syfon | TAK/NIE * |
| Zwijadło ssawne cynkowane zanurzeniowo ogniowo DN 110 20mb umieszczone na tylnej dennicy ułatwiające transportowanie urobku do zbiornika. Wymagane jest przedłożenie certyfikatu na wykonanie cynkowania zanurzeniowo ogniowo. W króćcu rurociągu ssawnego na tylnym kołowrocie wspawać mufkę i zamontować zawór calowy celem odpowietrzenia węża ssącego | TAK/NIE * |
| Zawór klapowy zabezpieczenie podczas jazdy | TAK/NIE * |
| Zawory bezpieczeństwa nadciśnienia i podciśnienia | TAK/NIE * |
| Manowakuometr | TAK/NIE * |
| Licznik czasu pracy pompy | TAK/NIE * |
| Armatura 4ˮ | TAK/NIE * |
| Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika wykonany z poliwęglanu, zabezpieczony przed uszkodzeniem z możliwością czyszczenia bez demontażu | TAK/NIE * |
| Skalowanie wziernika rurowego co 500L | TAK/NIE * |
| Głębokość zasysania do 6m od poziomu jezdni | TAK/NIE * |
| Wychwytywacz oleju smarnego/tłumik hałasu | TAK/NIE * |
| Zabudowa boczna | TAK/NIE * |
| Manowakuometr | TAK/NIE * |
| Boczne koryta na węże ssące wykonane z aluminium z wykładziną gumową | TAK/NIE * |
| Zabezpieczenie koryt przed wypadaniem węży ssących | TAK/NIE * |
| Skrzynka na narzędzia z tworzywa sztucznego zamykana | TAK/NIE * |
| Zbiornik na wodę i mydło do mycia rąk | TAK/NIE * |
| Lampy LED oświetlająca miejsce pracy z lewej strony 2szt,prawej strony 2szt, z tyłu 2szt. | TAK/NIE * |
| Sterowanie zabudową umiejscowione w skrzynce metalowej z tyłu pojazdu po prawej stronie manualne oraz radiowe (2 piloty +2 akumulatory + ładowarka) | TAK/NIE * |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |
| Rejestrator pracy zgodny z eksploatowanym systemem zarządzania flotą ADDsecure | TAK/NIE * |
| Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu | TAK/NIE * |
| Klucz do kół plus zestaw podstawowy kluczy | TAK/NIE * |
| Min.2 komplety kluczyków. | TAK/NIE * |
| Koło zapasowe | TAK/NIE * |
| Wyposażenie: gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, dywaniki gumowe, pachołki odblaskowe szt.6 | TAK/NIE * |
| Uchwyt transportowy na pachołki po lewej lub prawej stronie pojazdu | TAK/NIE * |
| Cztery odcinki węża ssawnego 4ˮ (dopasowane do długości koryt) | TAK/NIE * |
| Haki do otwierania włazów – 2szt. | TAK/NIE * |
| Młotki: 1szt. x5kg, 1szt. x10kg. | TAK/NIE * |
| Podnośnik włazów kanalizacyjnych składany z dodatkowym hakiem bocznym i prostym, Hercules Combi – 1szt. | TAK/NIE * |
| Gwarancje i dokumentacja | TAK/NIE * |
| Gwarancja na podwozie min. 36 miesięcy wraz z częściami podlegającymi zużyciu, licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony | TAK/NIE * |
| Autoryzowany serwis dla podwozia do 30km od siedziby Zamawiającego. | TAK/NIE * |
| Gwarancja na zabudowę wraz z pompą 24 miesiące wraz z częściami podlegającymi zużyciu licząc od daty podpisania protokołu odbioru przez obie strony. | TAK/NIE * |
| Autoryzowany serwis dla zabudowy do 200km od siedziby zamawiającego lub mobilny serwis z reakcją w ciągu 48 godzin. | TAK/NIE * |
| Homologacja na samochód skompletowany lub dopuszczenie jednostkowe. | TAK/NIE * |
| Instrukcje pojazdu i zabudowy w j. polskim + opisy – naklejki kluczowych instalacji i oznaczeń armatury na zabudowie | TAK/NIE * |
| Szkolenie z obsługi pojazdu dla 4-6 operatorów. | TAK/NIE * |
| Wymiary całkowite pojazdu wraz z zabudową wysokość max 3,40m, długość max. 7,5m, szerokość max 2,5m | TAK/NIE * |
| Warunki dodatkowe |  |  |
| Dostawa samochodu na bazę ZWiK w Zielonej Górze. | TAK/NIE * |
| Po uzyskaniu upoważnień od Zamawiającego pojazd ma być: zarejestrowany w wydziale komunikacji. | TAK/NIE * |
| Pojazd musi odpowiadać przepisom obowiązującym w Polsce w zakresie ochrony środowiska, BHP oraz ustawy „Prawo o ruchu drogowym” | TAK/NIE * |
| Wszystkie funkcje sterowania zabudową opisane w języku polskim lub piktogramy | TAK/NIE * |

UWAGA!

* Zaznaczyć TAK (gdy spełnia wymagania SIWZ) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)

Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza technicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

……………………………				….………………………………

Data						    Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy