### Załącznik nr 1a do SIWZ – Formularz techniczny

### DOSTAWA MINIKOPARKI Z PRZYCZEPĄ LAWETĄ I MŁOTEM KUJĄCYM

| ###### Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego FZ.261.27.2026 |  |  |
| --- | --- | --- |

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO ZESTAWU |  |  |
| --- | --- | --- |
| MINIKOPARKA | PARAMETRY OFEROWANE |
| fabrycznie nowa, rok produkcji 2025/2026 | Podać rok produkcji - …… |
| silnik wysokoprężny, chłodzony cieczą o mocy nie mniejszej niż 20 kM i pojemności nie mniej niż 1 Ltr. Moment obrotowy min. 70Nm | Podać pojemność - …....Ltr |
| deklaracja zgodności CE | TAK/NIE * |
| prędkość przejazdu min. 2 km/h niski bieg oraz min. 4 km/h wysoki bieg | TAK/NIE * |
| układ napędowy jazdy hydrauliczny wielotłoczkowy | TAK/NIE * |
| poziom emisji spalin norma STAGE V lub wyższa | TAK/NIE * |
| licznik motogodzin pracy | TAK/NIE * |
| kabina zamknięta/przeszklona, szyby z szkła hartowanego, regulowany fotel z pasem bezpieczeństwa, spełniająca standardy ROPS, TOPS z ogrzewaniem i wentylacją, skrzynka z narzędziami do obsługi codziennej | TAK/NIE * |
| kabina wyposażona w 2 lusterka zewnętrzne +wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem | TAK/NIE * |
| wysokość z kabiną 2400-2550 mm, szerokość gąsienic gumowych min. 300 mm | Podać wysokość - ……mm |
| lampa ostrzegawcza LED, dodatkowe oświetlenie na dachu kabiny | TAK/NIE* |
| masa eksploatacyjna/operacyjna min. 2400 max. 2550 kg | Podać ile - ………….…. kg |
| szerokość podwozia min.1500mm, długość podwozia min. 1900mm | TAK/NIE * |
| układ elektryczny 12 V | TAK/NIE * |
| lemiesz rozkładany z zabezpieczeniem cylindra lemiesza | TAK/NIE * |
| głębokość kopania min. 2700 mm, max. 3000 mm | Podać ile - ………….…. mm |
| maksymalna wysokość załadunku min. 2900 mm | TAK/NIE * |
| szybkozłącze mechaniczne na ramieniu koparkowym do wymiany łyżki, linia pod młot | TAK/NIE* |
| układ hydrauliczny typu LS wykrywający obciążenie automatyczne dopasowanie wydatku przepływu i ciśnienia | TAK/NIE* |
| pompa tłoczkowa o wydajności min.50l/min i ciśnieniu 250 barów, układ hydrauliczny o pojemności min 30 ltr. | TAK/NIE * |
| zestaw 3 łyżek 250÷300, 400÷600 + skarpowa 1000 mm hydraulicznie uchylana ( mniejsze z zębami, skarpowa – lemiesz) | Podać jakie szerokości - ….mm |
| wyłącznik prądu poza kabiną operatora | TAK/NIE * |
| zbiornik paliwa min. 25 ltr | TAK/NIE * |
| osłona cylindra podnoszenia wysięgnika | TAK/NIE * |
| proste opisy w kabinie operatora w języku polskim | TAK/NIE * |
| smarownica z tubą smaru, zestaw podstawowych narzędzi | TAK/NIE * |
| maszyna po przeglądzie zerowym z wyposażeniem : apteczka, gaśnica, trójkąt | TAK/NIE * |
| maszyna z zerowym obrotem | TAK/NIE * |
| PRZYCZEPA |  |  |
| przyczepa transportowa o DMC do 3500 kg / ładowność min. 2400 max. 2700 kg, zaczep kulowy, podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej z dwoma pasami min 450mm szerokości z blachy ryflowanej umieszczona pod ślad wjazdu gąsienic | podać jaka ładowność …. kg |
| oś podwójna - hamowana, najazdy podnoszone do góry z podporami, montowane na stojąco – regulowane po szerokości, uchwyty do mocowania ładunku spawane do ramy, koła obręcze stalowe z oponami klasy C + koło zapasowe | TAK/NIE * |
| długość ładunkowa zew. max. 3500 mm, szerokość max. 1800mm, wysokość burt max. 200mm | podać ile ……mm |
| Podpora pod łyżkę wyłożona aluminium ryflowanym, koło podporowe, fartuchy przeciwbłotne, kliny najazdowe, skrzynia plastikowa na pasy transportowe | TAK/NIE * |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE - MŁOT |  |  |
| młot hydrauliczny waga min.130kg do kucia z dwoma grotami: szpicak i przecinak, przewody hydrauliczne, butla z gazem, zestaw do uzupełniania gazu (manometr +przewód), montaż i uruchomienie | TAK/NIE * |  |

UWAGA!

* Zaznaczyć TAK (gdy spełnia wymagania SIWZ) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ)

Niezłożenie wraz z ofertą wypełnionego formularza technicznego będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

….………………………………

Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy